中图分类号：TP181                                                                 学校代码：10621

UDC分类号：621.822                                                              密级：公开

成都信息工程大学

学士学位论文

基于SE-ResNet的滚动轴承剩余寿命预测

——XJTU-SY数据集的多工况验证

RUL Prediction of Rolling Bearings Based on SE-ResNet

— Multi-Operating Condition Validation

on XJTU-SY Dataset

| 姓名 | 滕燈 |
| --- | --- |
| 学号 | 2022201071 |
| 学院 | 统计学院 |
| 专业 | 统计学 |
| 研究方向 | 机器学习 |
| 指导教师 | 刘锦扬 讲师 |
| 辅助指导教师 |  |
| 论文提交日期 | 2026年5月 |

成都信息工程大学

学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《基于SE-ResNet的滚动轴承剩余寿命预测——XJTU-SY数据集的多工况验证》，是本人在指导教师刘锦扬指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：                                年    月    日

指导教师签名：                                年    月    日

成都信息工程大学

学士学位论文版权使用授权书

本人完全了解成都信息工程大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；学校可以复制、赠送和交换学位论文；学校可以公布学位论文的全部或部分内容。（保密学位论文在解密后遵守此规定）

除非另有科研合同和其他法律文书的制约，本论文的科研成果属于成都信息工程大学。

论文作者签名：                                年    月    日

本学位论文密级属于        级，保密期限为     年，解密后适用本授权书。

| 密 级 |  | 解密时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学位论文作者签名 | 年 月 日 | 指导教师签名 | 年 月 日 | 学校保密办公室审核情况 | 年 月 日 （公章） |

注：答辩通过后，最终版论文中，均须附由作者本人签名的原创声明及使用授权书。

摘 要

滚动轴承是旋转机械的关键部件，对它的剩余使用寿命(RUL)做出正确预测对于保证设备的安全运行来说至关重要。但是在实际的工业生产环境中，由于工况的不断变化，会造成振动信号特征分布的漂移，从而使得单工况训练得到的模型在跨工况的情况下性能急剧下降。为了克服以上问题，本文以XJTU-SY数据集为例，提出了用SE-ResNet加双向门控循环单元（BiGRU）来做跨工况RUL预测的一种方法。

首先用小波降噪、FFT频域转换和多域特征提取来得到140维融合特征向量，然后用mRMR选择出140维融合特征向量中包含的前80%寿命不变、后20%寿命线性递减的分段线性RUL标签，使标签分布与工况解耦，再用全局Z-Score标准化和滑动窗口将多工况数据对齐。第二部分用SE-ResNet和BiGRU端到端的方式建立模型，用一维残差卷积提取退化特征，用BiGRU双向时序建模全局依赖。最后用多核最大均值差异（MK-MMD）域适应正则项和后处理缩放校正来改善深层特征空间对齐源域和目标域的分布，减少系统性偏差。

实验结果表明，在单工况下模型的平均RMSE为25.49 min，平均PHM评分是0.9724；跨工况9组迁移任务经过域适应和校正之后，平均NRMSE只有19.82%，所有的PHM评分都大于0.94。消融实验证实SE模块使误差降低67.7%，BiGRU较单向GRU精度提升62.6%，SE‑ResNet特征提取使跨域NRMSE下降68.6%。本文的方法大大提高了变工况下RUL预测的泛化能力，给滚动轴承智能运维提供了一种有效的解决办法。

关键词：跨工况剩余寿命预测；滚动轴承；SE注意力残差网络；双向门控循环单元

Abstract

Rolling bearings are critical components of rotating machinery, and accurately predicting their remaining useful life (RUL) is crucial for ensuring safe operation of equipment. However, in practical industrial environments, continuous changes in operating conditions can cause shifts in vibration signal feature distributions, leading to a sharp decline in the performance of models trained under single conditions when applied across different conditions. To address these issues, this paper uses the XJTU-SY dataset as an example and proposes a method for cross-condition RUL prediction using SE-ResNet combined with bidirectional gated recurrent units (BiGRU).

First, wavelet denoising, FFT frequency-domain transformation, and multi-domain feature extraction are used to obtain a 140-dimensional fused feature vector. Then, mRMR is applied to select the top 80% of features with the RUL remaining unchanged and the remaining 20% with linearly decreasing RUL, creating piecewise linear RUL labels decoupled from operating conditions. Global Z-Score normalisation and sliding windows are used to align multi-condition data. In the second stage, a model is built end-to-end with SE-ResNet and BiGRU, extracting degradation features with one-dimensional residual convolutions and modelling global dependencies with BiGRU bidirectional temporal modelling. Finally, multi-kernel maximum mean discrepancy (MK-MMD) domain adaptation regularisation and post-processing scaling correction are used to improve deep feature space alignment between source and target domains, reducing systematic bias.

Experimental results show that under single conditions, the model has an average RMSE of 25.49 min and an average PHM score of 0.9724. Across nine cross-condition transfer tasks, after domain adaptation and correction, the average NRMSE is only 19.82%, with all PHM scores exceeding 0.94. Ablation experiments confirm that the SE module reduces error by 67.7%, BiGRU improves accuracy by 62.6% compared to unidirectional GRU, and SE‑ResNet feature extraction decreases cross-domain NRMSE by 68.6%. The proposed method significantly enhances the generalisation capability of RUL prediction under variable conditions, providing an effective solution for intelligent maintenance of rolling bearings.

Keywords: Remaining useful life prediction under varying conditions; rolling bearings; SE attention residual network; bidirectional gated recurrent unit

目 录

论文总页数：53页

第一章 绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.1.1 研究背景	1

1.1.2 研究意义	2

1.2 国内外研究现状	3

1.2.1 国外研究现状	3

1.2.2 国内研究现状	6

1.2.3 研究现状总结与核心问题提炼	7

1.3 技术路线	9

1.4 可能的创新点	10

第二章 滚动轴承退化机理、多工况信号特征与理论基础	12

2.1 滚动轴承退化机理与 RUL 预测基本原理	12

2.1.1 滚动轴承典型失效形式与退化过程	12

2.1.2 滚动轴承RUL预测的基本流程与核心要素	13

2.2 深度学习相关核心理论	13

2.2.1 残差网络（ResNet）原理与特征提取优势	13

2.2.2 挤压激励（SE）注意力机制	14

2.2.3 双向门控循环单元（BiGRU）	15

2.3 XJTU-SY滚动轴承多工况数据集分析与建模需求	15

2.3.1 数据集来源、构成与工况设置	15

2.3.2 多工况下轴承振动信号的特征差异与演化规律	16

2.3.3 多工况轴承RUL预测的核心建模需求	17

第三章 基于 SE-ResNet+BiGRU 的多工况轴承RUL 预测模型设计	18

3.1 模型整体框架设计与构建思路	18

3.1.1 多工况 RUL 预测模型整体架构	18

3.1.2 模型设计的多工况适配核心思路	19

3.2 多工况适配的振动信号预处理	19

3.2.1 快速傅里叶变换（FFT）频域特征转换	19

3.2.2 全局Z-Score标准化与多工况数据尺度统一	19

3.2.3 滑动窗口的时序样本生成与工况特征对齐	20

3.3 基于SE-ResNet的多工况特征自适应提取模块	20

3.3.1 适配轴承信号的SE-ResNet网络结构设计	20

3.3.2 SE注意力机制的嵌入与多工况通道特征校准实现	21

3.3.3 深度退化特征的提取与输出	21

3.4 基于BiGRU的多工况时序退化建模模块	21

3.4.1 适配深度特征的BiGRU网络参数配置	21

3.4.2 BiGRU双向时序建模：变工况退化趋势捕捉	22

3.4.3 健康指标预测与RUL换算	22

3.5 SE-ResNet+BiGRU模型融合与训练策略	23

3.5.1 特征融合策略与模型端到端训练逻辑	23

3.5.2 优化器与训练配置	24

3.6 本章小结	24

第四章 XJTU-SY数据集下的多工况实验设计与性能验证	25

4.1 实验环境	25

4.1.1 硬件环境	25

4.1.2 软件环境	25

4.2 多工况实验方案设计	25

4.2.1 XJTU-SY数据集多工况分层划分策略	25

4.2.2 对比模型选取与参数设置	26

4.2.3 模型评估指标定义	26

4.2.4 训练超参数设置与优化策略	28

4.3 模型训练过程与收敛性分析	29

4.3.1 模型训练流程	29

4.3.2 训练损失曲线与收敛性分析	29

4.4 多工况下模型预测性能分析	29

4.4.1 单一工况下的RUL预测结果与分析	29

4.4.2 跨工况下的RUL预测结果与泛化性分析	32

4.5 对比实验结果与分析	34

4.5.1 与基础深度学习模型（CNN、LSTM、GRU）的对比	34

4.5.2 与融合注意力机制模型（Informer-SEnet）的对比	34

4.6 消融实验与模块有效性验证	35

4.6.1 SE注意力机制消融：ResNetvsSE-ResNet性能对比	35

4.6.2 双向时序模块消融：GRUvsLSTMvsBiGRU性能对比	35

4.6.3 特征提取模块有效性验证：SE-ResNet+BiGRUvs纯BiGRU	36

4.7 本章小结	36

第五章 结论与展望	38

5.1 主要结论	38

5.2 后续工作展望	39

参考文献	40

致 谢	44

声 明	45

绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

在当前工业4.0与智能制造背景下，现代装备正朝着大型化、高速化、高集成度与高智能化方向发展。在这种趋势下，设备运行的可靠性、安全性和经济性，已成为衡量工业核心竞争力的关键指标。故障预测与健康管理（Prognostics and Health Management,PHM）是支撑设备全生命周期智能运维的关键技术。它的本质就是通过多传感器实时采集运行数据，挖掘性能退化的内在规律，进而精准预测设备的剩余使用寿命（Remaining Useful Life,RUL），推动运维模式从事后维修或定期维修向视情维修转变。实践表明，成熟的PHM技术能把运维成本减少30%以上，非计划停机事故减少超过70%，对工业生产的效率和安全来说，它具有重要作用[1]。

旋转机械里，滚动轴承是最核心、也最普遍的支撑部件。风电齿轮箱、航空发动机、轨道交通和工业机床均依赖其正常运行，其健康状态直接决定整台设备的运行安全。据国际轴承协会统计，旋转机械约30%的故障是由滚动轴承失效引起的，在风电和航空这类高端装备里，这个数字甚至超过40%[2]。从功能本质来看，滚动轴承在旋转机械中承担着四项基础功能：承载载荷、减少摩擦、保证回转精度以及稳定传递运动，同时兼顾辅助密封与减振[3]。这些功能由内圈、外圈、滚动体和保持架协同实现。轴承的退化过程遵循“正常运行—性能衰减—功能缺失—完全失效”的不可逆演化规律，具有非线性、累积性与延迟性特征[4]

根据TRIZ理论的功能分析与矛盾分析方法[3]，轴承性能退化的根本矛盾在于承载能力与使用寿命之间的物理约束：载荷越高，接触应力越大，疲劳寿命越短。当工况（转速、载荷、温度等）频繁变动时，这一矛盾的表现形式发生动态迁移，导致同一轴承在不同工况下的退化速率和失效模式出现显著差异。高负载下寿命短、退化快，低负载下寿命较长、拐点出现较晚——这种差异使得单一工况下训练得到的模型迁移至另一种工况时性能显著下降。

然而，现有数据驱动的RUL预测方法大多侧重于信号拟合与模型精度，忽视了轴承功能退化机理与故障-功能映射关系的工程化解读[4]。传统深度学习结构各有局限性：CNN擅长提取局部空间特征，但难以有效建模长程时序依赖；RNN及其变体擅长时序建模，但在提取早期微弱故障特征方面能力偏弱。标签策略方面，大多数研究仍采用全生命周期线性递减方式，这与轴承“前80%稳定、后20%急剧变化”的实际退化节奏严重不符，由此引入的标签误差在跨工况场景中被进一步放大。此外，现有方法大多基于单一来源数据训练，工况变化时性能显著下降，难以满足真实工业场景需求[5][6][7][8]。

针对上述问题，本文基于TRIZ理论对滚动轴承的功能属性与失效矛盾进行分析，以XJTU-SY轴承全寿命数据集为对象，提出基于SE-ResNet和BiGRU的剩余寿命预测方法。在数据端，采用小波降噪、多域特征融合及mRMR筛选，构建有效初始特征，并将标签策略改为前80%恒定、后20%线性递减的分段形式，使标签符合真实物理退化过程。在模型端，结合SE通道注意力、残差网络与BiGRU时序建模，引入MK-MMD域适应及多源域融合训练以解决跨工况泛化问题，通过域适应与分段标签策略削弱工况漂移影响，提升模型在变工况下的功能适应性与预测精度，为滚动轴承智能运维与功能可靠性保障提供工程化解决方案。

1.1.2 研究意义

本文研究的意义并不在于提出颠覆性理论，而在于将模型架构、标签设计与域适应等环节有机整合，为多工况下轴承RUL预测这一难题提供一个系统性解决方案。

理论层面包括以下三点。

首先，SE-ResNet+BiGRU混合架构。本文在设计过程中发现，卷积网络与循环网络各有所长，但简单组合未必能充分发挥各自优势，关键在于如何实现两者的有效协同。本文采用SE-ResNet首先提取多尺度局部退化特征：残差连接可缓解深层网络的梯度消失问题，SE模块再按通道重要性进行自适应加权，增强与退化相关的特征通道，抑制噪声通道。随后，BiGRU从正向与反向两个时间方向学习退化趋势的长程依赖。消融实验表明，这种双向时序建模在退化拐点附近具有显著增益，模型对加速恶化起始时刻的判断优于单向结构。从架构设计角度，该组合为融合卷积与循环网络提供了可参考的思路。

其次，分段线性RUL标签策略。 这并非模型层面的创新，而是数据层面的修正。传统方法默认轴承从投入使用起寿命即开始匀速递减，这与物理事实不符。轴承的实际退化规律为：前80%寿命期内性能相对稳定，最后20%寿命期内加速退化直至失效。若采用全线性标签训练模型，模型在健康阶段将接收到大量错误信号；在跨工况场景下，不同寿命尺度的标签分布差异会进一步放大该误差。本文采用前80%恒定、后20%线性递减的分段标签，以尽可能贴近真实的物理退化过程。实验结果表明，跨工况NRMSE由61.6%降至19.8%。在工业剩余寿命预测中，标签质量的重要性不低于模型结构。

第三，多源域融合训练与MK-MMD域适应的联合验证。 跨工况预测的主要难点在于不同工况之间分布差异显著，模型在一种工况下训练后迁移至另一工况时性能下降。现有研究多采用单一工况数据训练并直接预测另一工况，误差较高。本文采用多源域数据联合训练，使模型接触多种工况分布；同时引入MK-MMD，通过多核函数组合度量源域与目标域在特征空间中的分布差异并最小化该差异。实验结果表明，该组合有效抑制了域偏移，模型在未见工况上的预测稳定性得到提升。这为多工况轴承RUL预测提供了一种可行的技术路径，后续可在此基础上进一步改进域适应策略。

实践层面，本文关注该方法在实际场景中的适用性。XJTU-SY数据集上的验证结果证实了其有效性：单工况下平均RMSE为25.49 min，平均PHM评分为0.9724；跨工况下，所有任务的PHM评分均大于0.94。以风电行业为例，一台2MW机组非计划停机一天的损失可达数万元，本文方法可提前数天至数周捕捉轴承失效征兆，为运维提供充足的检修窗口，有效降低损失。在安全方面，本文使模型偏向保守预测，大多数情况下预测剩余寿命略低于真实值。工业PHM领域遵循“早报警优于晚报警”的原则，滞后预警可能导致严重事故。结合MC Dropout生成的95%置信区间，运维人员获得的不仅是点预测值，而是具有可信度的风险提示：高置信度的高风险预警可作为停机检修的依据，低置信度预警则需加密监测。这种分层决策支持是该方法最具实际价值之处。

此外，该技术框架具有较强的通用性。小波降噪—多域特征提取—深度混合模型—域适应等步骤并非仅适用于轴承。齿轮、电机、泵体等旋转机械的振动信号同样存在强噪声、早期特征微弱、时序演化复杂等问题，仅需调整输入特征维度及部分超参数，该框架即可迁移应用。分段线性标签策略与多源域融合训练思路亦可推广至电池寿命预测、刀具磨损预测等PHM任务中。因此，本文不仅提出了一种具体方法，更提供了一套可复制、可扩展的技术范式。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

滚动轴承剩余使用寿命预测这一研究，最早可以追溯到20世纪中期的设备可靠性工程。之后几十年，它走过了物理模型、传统机器学习与深度学习这三个主要阶段。当前，它已经形成了一套比较完整的理论与方法体系。

早期的工作大多扎根于物理失效机理和统计退化模型。一个典型的思路是建立轴承疲劳损伤的演化方程，或者用概率统计模型来刻画寿命分布。Wang等[9]提出的混合预测方法算是那个阶段比较有代表性的尝试——他们把相关向量机回归和指数退化模型结合到一起，再用Frechet距离来自适应地估计剩余寿命，在PRONOSTIA数据集上验证了这个思路的可行性。后来，随着统计学习理论逐渐成熟，支持向量回归、高斯过程回归这类方法开始成为主流。这类方法有个明显的好处：不太需要钻透复杂的物理机理，直接从监测数据里学退化规律就行了。Pan等[10]在这个方向上做了一项很有意思的工作，提出了多投影支持矩阵回归模型，通过多重投影机制去捕捉局部的流形几何特性，保留了矩阵形式数据的内在结构，在不同工况下都表现得不错。Xue等[11]则走了一条融合的路子，把深度变分网络提取的高保真健康指标和经验退化模型揉在一起做概率性RUL估计，尤其是在退化早期阶段，优势比较突出。

近年来，深度学习的快速发展重塑了该领域的研究范式。深度学习的自动特征提取与非线性建模能力强大，迅速成为研究热点。Wang等[12]提出了并行特征提取的深度学习架构，在数据预处理方面做了许多工作，引入频能比法来确定首次预测时间，再构建合成时频图来全面捕捉时频特征的演化趋势。它在XJTU-SY数据集上做到的精度相当高。Kong等[13]则从信号分解的角度切入，用灰狼优化器去调VMD参数，提取出有效的固有模态分量，然后组合TCN捕捉局部时序模式、GRU建模长期依赖和自注意力机制强化关键退化特征。该组合在高噪声条件下的RMSE直接降了18.7%，效果很好。Shi等[14]提出了频域重构与时间自适应融合网络，解决了模型在捕捉退化速率非线性变化时总是慢半拍的老问题。他们通过频域解耦学习和非线性重构来抑制噪声，再引入时间戳编码作为显式的全局时序先验，在两个全生命周期数据集上把RMSE降到了最低0.042，结果优秀。

当然，还有一批工作也值得关注。Shen等[15]提出的双维度对比自监督学习框架，在标注数据稀缺的现实场景下特别有意义——不需要大量标签就能学到鲁棒的退化特征，小样本条件下的表现优秀。Zhao等[16]的物理信息循环神经网络则尝试了另一种路子：把变分循环神经网络和隐函数求解器结合，用时间相关偏微分方程来约束解空间，显著提升了模型的可解释性与长序列预测精度。Yan等[17]的双分支全局-局部交叉融合网络用大核卷积抓信号特征，再通过交叉注意力机制融合全局和局部信息，在IEEE PHM 2012和XJTU-SY两个数据集上都表现出了显著优势。Chen等[18]提出的扩张注意力ConvGRU模型，结合蒙特卡洛Dropout来生成不确定性区间，等于是给预测结果配了一个很实用的“风险参考系”。Ning等[19]的多尺度扩张注意力卷积神经网络通过多尺度扩张因果卷积来捕捉不同粒度的退化特征，再引入动态注意力模块和选择性注意力融合模块来抑制冗余，在不同噪声场景下都大幅领先已有先进模型。Song等[20]另辟蹊径，从退化特征评价指标本身入手，设计了稳定性和相关性相结合的特征筛选指标，再把高斯混合模型和支持向量机融合起来划分退化阶段，在PRONOSTIA数据集上MSE降低了60%。这种从“特征质量”源头上来解决问题的方式很有启发意义。

随着工业场景对多工况适应性要求越来越高，跨工况域适应和迁移学习自然就成了工业RUL领域新的焦点。Li等[21]用联邦学习来处理跨工况问题。他们构建了并行特征交叉注意力融合网络来提取时空特征，通过客户端验证损失来引导动态模型聚合，结合局部对抗加权融合策略，在跨工况下预测精度很高。Fang等[22]的趋势引导深度物理信息迁移学习方法也值得一提：他们设计了一个跨故障迁移评价指数来量化知识的可迁移性，再构建物理信息时空稀疏注意力网络去自适应地学习时空退化依赖，在四个基准数据集上都验证了跨机器RUL预测的有效性。She等[23]面对的是少样本跨域预测这个更极端的场景，他们把任务自适应的元迁移学习框架和MK-MMD域适应结合起来，在数据有限的情况下依然实现了不错的泛化表现。Han等[24]提出的基于Sinkhorn散度的对比域适应方法则走得更细：先构建对抗训练框架初步提取域不变特征，再用跨域时序混合策略做数据增强，然后通过自监督动量对比来提取目标域的特异性信息，最后用Sinkhorn散度去精细地对齐源域和目标域的结构。这套层层递进的域适应策略，在多工况下表现优秀。Yu等[25]把CNN、GRU和多头注意力集成到一起，并且配合新的健康指标构建方法和L1正则化，在小样本和变载荷条件下也能做到高精度预测。

近年来，物理信息融合、联邦学习、不确定性量化等前沿技术也开始渗透进这个领域。Zhao等[26]提出物理信息跨层时频Transformer网络，通过跨层信息传递机制来增强长依赖捕捉能力，把自注意力层换为傅里叶模块来捕捉时频信息，再引入威布尔失效模型约束损失函数，在公开数据集和实际风电场齿轮箱数据上表现都良好。Wang等[27]结合改进U-Net和多维混合门控注意力机制做RUL预测，用U-Net增强振动信号，再通过注意力机制动态构建健康指标，在IEEE PHM 2012数据集上把RMSE降到了0.0504。Pei等[28]解决的问题是健康指标的尺度漂移，他们设计了一个包络谱奇异值灰色关联分析方法来构建阈值对齐指示器，驱动两阶段非线性退化模型，在公开和工业数据集上MAE、RMSE和Score分别提升了18.09、21.91和0.30。Lei等[29]引入了贝叶斯变点检测来做多阶段RUL预测，用贝叶斯更新方法实时调整阶段模型的参数，变点检测精度直接提升了85%。Yin等[30]做深度集成学习的时候，把GRU、BiGRU、LSTM和BiLSTM都拉来当基学习器，再引入误差校正策略和移动平均滤波来平滑预测趋势，在PHM2012和IMS数据集上R²分别冲到0.9947和0.9783，这个精度确实惊人。Cao等[31]则从数字孪生角度出发，基于赫兹接触理论建立轴承动力学和缺陷演化模型，用雪雁算法来更新动态模型参数，在一定程度上缓解了全生命周期轴承数据获取困难的问题。

1.2.2 国内研究现状

国内学者在这个领域也做了大量扎实的工作，在信号处理、特征工程、深度学习模型创新以及工程应用落地等方面都积累了不少有特色的成果，可以说已经形成了一个颇具中国特色的研究体系。

在信号处理与特征工程技术这个方向上，国内学者的工作做得相当细致。赖冬梅[32]提出用同步压缩短时傅里叶变换来处理振动信号，然后提取颜色特征值跟传统时域特征融合，构建出一个信息更全面的特征向量，同时还用自适应指数加权移动平均算法去平滑特征值，这样就能比较精准地定位轻度退化和严重退化的分界点。李沁远等[33]从特征筛选的角度切入，基于单调性、趋势性和最大相关最小冗余算法，对时域、频域和时频域的特征系统性地排序筛选，有效地捕捉了特征与剩余寿命之间、以及特征与特征之间的相互关系。唐贵基等[34]建立了一套多域特征评价指标体系来筛选敏感特征，再用自编码降维来压缩数据复杂度，给后续预测环节提供了高质量的输入。张菀等[35]基于马氏距离确定性能退化起始点，融合振动信号、电机电流与轴承温度构成多源信息特征矩阵，显著提升了电机轴承RUL预测的准确性。

在深度学习混合模型创新方面，国内学者很擅长把不同模型的优势揉到一起。李敬一等[36]提出了灰狼优化算法优化的CNN-BiLSTM-Attention模型，思路很清晰——先通过综合评价指标筛出退化敏感特征，再用灰狼算法去优化超参数，最终平均绝对误差和均方根误差分别降了28.8%和24.3%。刘业峰等[37]则在TCN里嵌入自注意力来突出关键特征，同时引入Bi-GRU来补上TCN抓不到双向时序信息的短板，在PHM 2012数据集上多项指标都优于已有方法。邓飞跃等[38]把多尺度时间卷积和Transformer做了融合，设计多尺度膨胀因果卷积单元来自适应地挖掘时序特征，再利用Transformer克服预测序列的记忆力退化问题，变工况下的泛化表现相当不错。周哲韬等[39]直接用Transformer来做RUL预测，用三角函数变换和累积变换去修正输入特征的单调性和趋势性，在PHM 2012和XJTU-SY两个数据集上平均得分分别提高了19.79%和18.6%。黄宇等[40]结合了LSTM和自注意力机制，先包络解调提取退化特征，再通过自注意力筛选关键信息，在PHM 2012数据集上平均绝对误差降了43.18%以上，降幅相当可观。

在跨工况泛化与域适应技术方面，国内学者也做了不少有针对性的探索。姜苗等[41]提出了一种迁移轴承状态知识的RUL预测方法，用时域、频域特征加上模糊熵作为预测特征，用准则划开健康期和退化期，平均均方根误差减小了52.53%。李广福等[42]提出了多尺度退化指标结合Informer模型的思路，通过皮尔逊相关系数和核主成分分析法来得到多尺度退化指标，预测精度有比较实在的提升。康守强等[43]在改进SAE和双向LSTM的基础上做RUL预测，用Tan函数换掉sigmoid激活函数来避免梯度消失，以dropout机制替代KL散度来实现网络稀疏性，在两个轴承数据集上都取得了较低的预测误差。王奉涛等[44]则从特征评估的角度切入，定义三个评价指标来定量评估特征参数效果，筛选出最优退化特征集后，再用长短期记忆网络做寿命预测，精度做得很高。

在工程应用和系统集成这两个方面，国内学者也在很积极地去推动技术落地。拓云天等[45]提出了滚动轴承健康状态实时预测方法，建立了一个能考虑实时工况变化的数字孪生模型，用非线性布朗运动和贝叶斯理论来实时更新模型的参数，做到了剩余寿命的实时预测。陈远航[46]则开发了一套完整的实时监测及剩余寿命预测软件系统，采用模块化、接口化编程摆脱了对特定采集卡的依赖，在嵌入神经网络算法后就直接实现了实时预测。宋宏智[47]专门针对机车车辆走行部轴承做了性能退化及寿命预测研究，建立了损伤—振动耦合的性能退化模型，并提出了一种基于多尺度符号动力学熵的损伤程度识别方法，给铁路轴承的健康管理提供了很有针对性的技术支撑。

1.2.3 研究现状总结与核心问题提炼

（1）研究现状总结

滚动轴承RUL预测几十年走下来，从依赖物理模型和统计方法，到机器学习，再到全面拥抱深度学习，演进脉络已经很清楚。国外在理论创新和前沿探索上起步更早，深度架构设计、跨工况域适应、物理信息融合等方面相继提出了并行特征提取、自监督学习、联邦学习等很有分量的方法[12][15][21][23]。国内优势则更多体现在信号处理的深度、混合模型的花样翻新以及实实在在的工程落地——高水平的降噪和特征提取方法出了不少，卷积、循环、注意力模块的各种组合也玩得很透，并在风电、轨交、机床这些场景里确实落地了[32][33][35][36][38]。

当前，数据驱动方法已经成为绝对主流了。SE注意力、残差连接、双向GRU/LSTM这些模块几乎成了标准配制，模型的预测精度和鲁棒性也确实在不断刷新[17][18][19]。跨工况域适应和迁移学习的发展，使多工况这个困难问题总算看到了解决的希望[24]。再加上不确定性量化、物理信息融合和数字孪生等新东西的加入，模型的可解释性和工程可用性正在变得越来越好[26][27][28][30][31]。

（2）现存核心问题提炼

尽管当前进展显著，但在真实工业现场应用中仍面临若干难题。

早期微弱退化特征的识别长期存在困难。轴承早期故障信号实在太弱了，所以很容易被强背景噪声整个吞掉，现有方法在这个阶段的识别精度普遍偏低，距离可靠的事先预警仍有一些差距[14][19][50]。

跨工况泛化能力不足是做这项研究时的一个痛难点。实际工业场景里，轴承几乎不可能只在一种固定工况下跑，转速、载荷一变，寿命跨度、退化速率和故障演化模式全都跟着变。一个单一工况下训出来的模型，换到没见过的工况时，性能往往断崖式变差[21][22][23][24]。现有的域适应方法虽然能缓解一些域偏移，但工况差异一旦拉大，效果还是不太好，而且多源域融合训练的理论和方法也远谈不上成熟。

RUL标签设计不合理，这个问题比较难发现，但影响却是根源性的。大多数研究还在用全生命周期线性递减的标签，等于默认轴承一启动就开始匀速减少寿命。但是这跟它“前80%稳定、后20%急变”的实际退化节奏严重对不上，会引入大量系统性误差。到了跨工况场景，不同寿命尺度的标签分布差异还会把这些误差再放大一次[28][51]。分段线性标签这类改进方案虽然已经有人提了，但标签设计的理论依据和更系统的优化方法，还有不少值得深入研究的地方。

模型可解释性和不确定性量化，是工业界一直不太满意的地方。深度学习模型在工程师眼里就是个黑箱，很难问出个“为什么”和“有多大把握”。多数工作也只盯着点预测的精度，预测结果里的不确定性到底分布成什么样、在不同工况下怎么变，回答得很不够——而这些恰恰是运维决策最需要的风险参考[16][26][31]。

小样本与数据稀缺，是另一重现实难题。工业上获取全寿命的轴承失效数据成本极高、周期又长，真正可用的标注数据少得可怜，而现有模型在这种条件下泛化能力明显撑不住[15][23][25]。自监督学习、元学习这些方法倒是给了些希望，可放在滚动轴承RUL预测这个具体领域里，但它仍处于相当早期的摸索阶段。

1.3 技术路线

本文的技术路线如图1-1所示。

图 1-1 技术路线图

整个工作的推进大致分为三步。

（1）基础理论与研究准备阶段

以深度学习、故障诊断和可靠性工程为理论基础，系统梳理了轴承寿命预测、注意力机制应用以及多工况适应性方面的已有工作，搞清楚当前卡在哪些地方、该往哪个方向改，给后面的模型设计和实验打个底。

（2）模型构建与数据预处理阶段

数据上，用XJTU-SY数据集三种工况下15个轴承的全寿命振动信号。先对每个样本做32768点FFT，取水平和垂直方向各64维频域幅值，凑出128维频域特征；同时提取时域统计、频域统计、小波包能量、熵等42维多域特征，再用mRMR筛出跟退化最相关的12维，拼上那128维频域特征，最终形成一个140维的特征向量。

标签上，用PCA对140维特征降维取累积最大值，构建单调递增的健康指标HI。所有数据做全局Z-Score标准化，再以32为窗口长度、步长为1切出时序样本，把输入格式统一好。

模型上，主体是一维SE-ResNet加两层BiGRU。SE-ResNet里塞了两个残差块，通道数分别是64和128，每个块里嵌了SE注意力模块，用来强化关键退化特征；后面接BiGRU做双向时序建模，隐层维度64，取最后一个时间步的输出过全连接层，直接预测HI。跨工况训练时，在SE-ResNet输出的特征空间上算源域和目标域的MK-MMD损失当作正则项，损失函数用加权MSE，配上ReduceLROnPlateau调度和早停策略来控制训练节奏。

（3）实验验证与结论总结阶段

验证在XJTU-SY数据集上全流程走了一遍。单工况实验，每种工况下拿轴承1~3当训练集、轴承4做验证、轴承5留作测试，5个种子集成评估。跨工况实验设计了6组单源域和3组双源域迁移任务，源域用轴承1~4训练、轴承5验证，目标域全轴承测试，再基于验证集算缩放因子对测试集预测值做后处理校正。最后从对比实验、消融实验、多工况适应性几个维度，把模型的有效性、泛化性和鲁棒性都过了一遍。

1.4 可能的创新点

本文的在以下几个方面可能有些创新。

一是把SE注意力嵌进残差网络，再跟BiGRU接起来，搭了个端到端的跨工况RUL预测模型。SE模块使网络能根据不同工况的输入，自适应地调通道权重。BiGRU则靠双向结构把退化过程的时序依赖抓得更全些，整体上对工况变化的适应性有些提升。

二是在深层特征空间引入了MK-MMD约束，把源域的监督损失和域分布对齐损失联合起来优化，逼着模型去学跟具体工况无关的退化表示，域漂移的问题在一定程度上得到了缓解，增强了跨工况泛化能力。

还有一个比较实用的处理：基于源域验证集算了个缩放因子——就是预测值和真实值的中位数比值——然后用它去线性校正目标域的预测输出。这件事计算量几乎可以忽略，但对降低跨工况预测里的系统性偏差，有一些效果。

滚动轴承退化机理、多工况信号特征与理论基础

2.1 滚动轴承退化机理与 RUL 预测基本原理

2.1.1 滚动轴承典型失效形式与退化过程

滚动轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成，常见的失效形式有疲劳剥落、磨损、塑性变形、腐蚀、断裂和胶合等。这里面，疲劳剥落占了六成以上，是最主要的一种。它的根源是循环接触应力作用下，次表层裂纹慢慢萌生、扩展，最终材料剥落形成点蚀或剥落坑。剥落区一旦扩大，振动和噪声就跟着起来，温度也往上走，直到轴承丧失运转精度或者干脆卡死。

在轴承加速寿命试验分析中，通常将退化过程划分为四个阶段[1][9]，如下图所示。

图 2-1 滚动轴承四阶段退化过程时域波形图

阶段Ⅰ是正常运转期，振动幅值大概在±0.5g，信号以随机噪声为主，频域上还看不出明显的故障特征。进入阶段Ⅱ，也就是早期微弱故障期，信号里开始出现零星的高频冲击尖峰，故障特征频率的幅值开始抬头，但整体变化还很细微。到了阶段Ⅲ，退化明显加快，剥落区继续扩展，冲击能量显著增强，故障特征频率和它的倍频都变得清晰可辨，幅值升到±2g上下。阶段Ⅳ为临近失效期，剥落区急剧扩大，振动幅值剧烈振荡，可达±5g甚至更高，温度迅速升高，轴承在极短时间内完全失效。

理想的RUL预测，最好是在阶段Ⅱ或阶段Ⅲ早期就捕捉到这些退化迹象，这样才可以给维护决策留出足够的时间[7]。不过，在多工况条件下，转速和载荷的变化会调制振动信号的幅值和频率分布，各阶段的特征界限也因此变得模糊起来，这确实加大了早期退化检测的难度。

2.1.2 滚动轴承RUL预测的基本流程与核心要素

滚动轴承RUL预测这件事，拆开来看，大体上逃不开四个环节——数据采集、特征提取、健康指标构建、剩余寿命预估。这套框架在工业PHM领域基本上已经是共识了[1][2]。

数据采集上，通常是用加速度传感器把轴承全寿命的振动信号录下来。采样频率得满足奈奎斯特定理，一般至少是故障特征频率的10倍。本文用的XJTU-SY数据集采样率是25.6kHz，捕捉轴承早期故障引发的高频共振是够用的。

特征提取可以说是整个流程里最吃功夫的一步了。目标就一个：从原始振动信号里把那些对退化敏感的信息挖出来，同时把数据维度降下去。常用的特征分几大类——时域的有均值、峰值、峭度这些，频域的有频谱幅值、重心频率，时频域的则包括小波包能量、EMD能量熵等。

有了特征之后，怎么量化轴承到底“病”到什么程度？这就轮到健康指标HI上场了。一个理想的HI，最好具备三个特点：单调性、趋势性和鲁棒性[8]。构建方法也分好几派，有直接用单一特征（像峭度、RMS）的，有拿多特征做PCA或自编码器降维的，也有使深度网络端到端直接输出HI的。本论文采用的方式是PCA融合多域特征再取累积最大值，这能保证HI是单调递增的，物理上也比较直观——轴承只会越用越坏，不会往回走。

最后一步是剩余寿命预估。有了HI曲线之后，要么去拟合退化轨迹，要么建个时序映射模型，预测HI什么时候会达到失效阈值。设当前时刻为t，预测HI为，轴承全寿命周期时长为，则剩余使用寿命为。整个逻辑链条不复杂，但每个环节的质量都会直接影响最后的预测效果。

2.2 深度学习相关核心理论

2.2.1 残差网络（ResNet）原理与特征提取优势

残差网络（Residual Network, ResNet）是He等人在2016年提出来的，它的核心想法其实很朴素——在层与层之间加一条“捷径”（Skip Connection），使信息可以跳过中间层直接往后传。这个设计解决了一个当时很头疼的问题：传统卷积网络堆到一定深度之后，训练误差不但不降，反而往上走，也就是所谓的网络退化。ResNet的做法是把学习目标从直接映射改成残差映射，这样就算残差部分学不到什么东西，至少还能走恒等映射这条“后门”，网络加深后起码不会比浅层更差。梯度回传也因此受益——残差连接给梯度留了一条“高速通道”，很大程度上缓解了深层网络的梯度消失问题[49]。

设输入为，传统卷积层试图直接学习底层映射。ResNet将其重构为：

式中，为残差函数。当残差时，该层退化为恒等映射，网络在加深时至少不会比浅层网络更差。残差连接将输入直接传递至输出，为梯度提供了恒等回传路径：

式中，常数项1保证即使残差函数对输入的偏导数趋近于零，梯度仍能有效回传，从根本上缓解了深层网络的梯度消失问题。

本文构建的一维SE-ResNet包含两个残差块（ResBlock）。每个残差块由两个卷积层、批归一化层和ReLU激活函数串联构成，其前向传播过程为：

若输入与输出通道数不匹配，则通过卷积进行投影对齐：

最后经ReLU激活输出：

在轴承RUL预测任务中，ResNet 已被广泛应用于振动信号的深度特征提取，其残差结构能够在增加网络深度的同时避免过拟合[25][36]。ResNet优势具体表现为：

- 残差结构使网络深度可以适当增加，从而提取更抽象的高阶退化特征；

- 恒等映射的存在使得网络在需要时可以退化为浅层网络，避免了对简单工况的过拟合；

- 一维卷积天然适合处理振动信号的频谱序列，保持了频域的局部相关性。本文采用的一维ResNet包含两个残差块，在保证特征提取能力的同时控制了模型复杂度，适配轴承全寿命数据样本量有限的现实约束。

2.2.2 挤压激励（SE）注意力机制

SE注意力机制是Hu等人在2017年提出来的，思路很直接：卷积输出的各个通道不该被一视同仁，网络应该自己学会哪个通道重要、哪个通道可以忽略[30][50]。

具体做法分两步——先挤压，每个通道全局平均池化成一个数，把空间信息压扁；再激励，使这个数过两层全连接组成的瓶颈结构，学出一个通道权重向量。最后用这个权重逐通道乘回原始特征图，对通道进行加权缩放。跨工况下，不同工况的振动信号对退化敏感的频带分布本来就不一样，SE模块能根据当前输入的统计特性，自动把最有判别力的通道放大、把噪声通道压下去，做到工况自适应的特征校准[17]。

2.2.3 双向门控循环单元（BiGRU）

GRU可以看成LSTM的精简版，只留了重置门和更新门两个门控，长时记忆能力还在，结构却轻了不少[40]。BiGRU就是在GRU基础上加了一层反向GRU——正向和反向各跑一遍，最后把两个方向的隐状态拼在一起作为输出[36]。

轴承退化有个特点：当前的健康状态不光跟“过去”有关，“未来”信号里其实也藏着上下文——比如接下来冲击会不会更剧烈、退化是不是在加速。BiGRU靠双向信息流把前向的退化累积和后向的故障回溯同时抓到，对工况变化带来的局部波动比单向结构更鲁棒。

2.3 XJTU-SY滚动轴承多工况数据集分析与建模需求

2.3.1 数据集来源、构成与工况设置

本文用的是西安交通大学发布的XJTU-SY滚动轴承加速寿命试验数据集[9]，做轴承RUL预测的人对这个数据集应该不陌生，它已经是这个领域用得最广泛的基准之一了[12][17][19]。数据集包含15个LDKUER204型滚动轴承在三种不同工况下的全寿命振动数据，具体工况参数如表2-1所示。

表2-1  XJTU-SY数据集工况参数

| 工况编号 | 转速(rpm) | 径向载荷(kN) | 等效频率/载荷描述 | 轴承数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 2100 | 12 | 35Hz/12kN | 5 |
| 工况2 | 2250 | 11 | 37.5Hz/11kN | 5 |
| 工况3 | 2400 | 10 | 40Hz/10kN | 5 |

试验台主要由交流电机、转轴、支撑轴承、液压加载系统和加速度传感器搭成。采样频率25.6kHz，每分钟采一次，每次1.28秒（32768个点），从轴承开机一直录到完全失效为止。失效形式也多样——内圈磨损、保持架断裂、外圈磨损都有。三种工况下的平均寿命差距悬殊：工况1最短，大约52.6分钟；工况2居中，约537分钟；工况3最长，能到2814分钟左右。这种天然的寿命尺度差异，给研究寿命跨度对RUL预测的影响提供了一个很理想的平台[1]。

2.3.2 多工况下轴承振动信号的特征差异与演化规律

图2-2给出了三种工况下典型轴承（轴承1_1、2_1、3_1）全寿命周期内水平和垂直方向的时域波形。

图2-2 不同工况轴承全生命周期振动信号演化图

从整体演化规律来看，三种工况下轴承的退化过程遵循统一的物理逻辑——这在多个全寿命数据集上已被反复验证过[9][14][19]。健康服役初期，振动幅值一直维持在很低的水平，波动极小；随着运行时间拉长，内部开始萌生早期微小损伤，基底噪声一点点往上抬，周期性的冲击特征慢慢露头，幅值进入缓慢上升的阶段；临近寿命终点时，故障迅速恶化，振幅急剧上升，短时间内冲到峰值，轴承彻底失效。

但横向对比三种工况，转速和载荷的差异对退化节奏和寿命尺度的改变是显著的[13]。工况1（35Hz/12kN）属于高载荷，轴承寿命最短，全周期大约只有120分钟，健康稳定阶段在总寿命里占比最低，退化拐点出现得最早，幅值上升也最猛。工况2（37.5Hz/11kN）是中等工况，寿命拉到约500分钟，平稳运行期明显变长，退化过程整体更缓和。工况3（40Hz/10kN）载荷最低，寿命大幅延长到2500分钟以上，健康平稳阶段占据了绝大部分时长，退化拐点直到寿命末期极短的一个窗口里才突然冒出来，振幅突变也剧烈。

再看双通道信号，水平和垂直方向的振动退化趋势高度同步，都能完整地讲完轴承从健康到失效的整个过程。区别在于，水平通道的幅值波动范围更宽，对早期微弱故障冲击更敏感；垂直通道则在末期失效阶段表现出更剧烈的幅值突变。

综合来看，不同工况下轴承的寿命跨度、退化速率、噪声基底和故障演化模式都存在明显的分布差异。再加上工业现场信号本身的强背景噪声、早期退化特征过于微弱、末期非线性极强这些固有难点，跨工况的通用RUL预测确实不好做。这些来自数据本身的特性，也正是本文后面在小波降噪、多域特征融合、域适应和时序模型设计上需要着力应对的方向。

2.3.3 多工况轴承RUL预测的核心建模需求

把前面的分析串起来，多工况轴承RUL预测模型要解决的核心问题，大致可以归为四条[1][21][24]。

第一，模型得从振动信号里提取出跟工况“脱钩”的退化特征——只认退化到了什么程度，不认转速多少、载荷多大。SE-ResNet中的SE模块靠通道级自适应校准，在结构层面已经为这个需求奠定基础。

第二，退化是个累积过程，当前状态跟历史跑不了关系，模型必须能捕捉时序依赖和退化趋势。BiGRU的双向循环结构能从特征序列里把退化走向学出来，工况变化带来的局部波动在全局视角下就没那么唬人了。

第三，跨工况时源域和目标域的特征分布会系统性地偏开，域漂移得想办法抑制。MK-MMD正则项在特征空间里硬把两边分布拽到一起，域漂移对泛化能力的拖累就能被降下去不少。

第四，就算前面域适应做了，预测值有时还是会整体偏大或偏小。这时候用源域验证集算个缩放因子，在推理阶段对目标域预测做一次线性校正——几乎不费算力，但能把最后那层系统性偏差再削掉一层。

后续第3章和第4章，就围绕着模型怎么搭、怎么训、效果怎么样这几条需求展开。

基于 SE-ResNet+BiGRU 的多工况轴承RUL 预测模型设计

3.1 模型整体框架设计与构建思路

3.1.1 多工况 RUL 预测模型整体架构

变工况下RUL预测的主要困难在于数据分布在不同工况间发生显著偏移，且退化趋势难以捕捉[21][23]。本文构建了一个端到端模型，主体为SE-ResNet与BiGRU，并在跨工况训练中引入MK-MMD域适应机制。模型整体结构如图3-1所示。

图 3-1 模型架构图

输入层直接接收预处理好的多域特征序列，维度B×T×D——B是批次大小，T=32个时间步，D=140维特征。

特征提取层是SE-ResNet，塞了两个残差块。第一个把140维压到64维，第二个再扩到128维。每个残差块里都嵌了SE注意力模块，显式地给通道之间的关系建模，使网络能根据不同工况下信号的统计特点，自适应地校准各通道的响应。

时序建模层接两层BiGRU，隐层维度64。双向结构的好处是历史和未来的上下文信息都能用上，对HI那条单调退化趋势能抓得更准。最后取序列末尾的隐状态，过一层全连接，输出当前时刻归一化后的RUL比例预测值。

域适应层只在跨工况训练时打开。把SE-ResNet输出的4096维（128通道×32时间步）扁平特征拿出来，算源域和目标域之间的MK-MMD距离，当成正则项塞进总损失里，逼着特征提取器学一个跟工况无关的域不变表示。

3.1.2 模型设计的多工况适配核心思路

多工况这件事难就难在：转速和载荷一变，信号的幅值、频率分布、退化速率全跟着变。单工况训出来的模型到了新地方，泛化能力掉得很快[24][45]。本文从数据、特征、模型三个层面打了一套组合拳，这种分层适配的思路在多项研究里已经被验证过[18][22][25]：

数据层上，用全局Z-Score把所有工况的特征统一缩放到同一个尺度，既消除了量纲差异，又保留住不同工况之间原有的相对分布关系。滑动窗口采样的好处是，不管轴承本身寿命多长、什么工况，到了模型输入都是一模一样的(T=32, D=140)形状。

特征层上，SE模块靠全局平均池化拿到了通道级的全局感受野。它的工作就是根据输入数据本身判断当前到底是“高载短命”还是“低载长寿”，然后按这个判断给各通道重新分配权重。效果很直接：那些对工况变化不敏感、跟退化强相关的关键频带会被自动拉高，噪声和冗余信息则被压下去，这本质上是一种工况自适应的特征校准。

模型层上，MK-MMD做的事更“强硬”一些——它在特征空间里直接把源域和目标域的分布往一块拽，逼着特征提取器学出对工况变化不那么敏感的退化表示。与此同时，加权MSE损失给了退化后期（RUL比例<0.3）样本2倍权重。这个设计有个很实际的考量：轴承快报废那阵子的预测，对安全预警的价值远比健康期大得多，这部分精度必须单独往上顶。

3.2 多工况适配的振动信号预处理

3.2.1 快速傅里叶变换（FFT）频域特征转换

原始信号是时域波形，直接喂给模型的话，跟退化相关的信息很难被有效利用。频域特征在反映轴承故障带来的周期性冲击上要直观得多，在轴承RUL预测的特征工程里早已是常规操作了[13][14][33]。本文对每次采样的水平和垂直振动信号各做一次32768点的FFT，取前64个频率分量的幅值作为频域特征——这个取法在多项研究中表现都不错[12][19]。这么一来，单个样本的频域特征就是128维（64×2）。FFT这一步把时域信号转成了频域图景，不同工况下振动能量在不同频段的分布差异被显式地呈现出来，后面不管是特征筛选还是模型学习，都有了物理上能解释的输入底子。

3.2.2 全局Z-Score标准化与多工况数据尺度统一

数据标准化看起来微不足道，但它确实是消除特征量纲差异、提升模型收敛速度和泛化能力的关键步骤[36]。为了消除不同特征间的量纲差异，本文采用的是全局标准化策略。即汇总全部15个轴承的经特征筛选后的140维特征，先计算全局均值μglobal与标准差σglobal，再对每个样本执行Z-Score变换：

这样做的好处是，量纲差异被抹平了，但不同工况之间那些固有的分布差异没有被误伤——这对跨工况域适应研究来说，是必须保留的基础信息。全局标准化器存成scaler.pkl，训练和测试阶段统一加载。需要说明的是，这个全局标准化用到了测试轴承的统计量，在实际工程部署里可以换成只用训练集算的标准化器；本文纯粹为了实验设置的一致性，后续所有实验都用了同一个全局标准化器。

3.2.3 滑动窗口的时序样本生成与工况特征对齐

轴承退化是一个连续时序过程，孤立的时间点样本无法反映退化趋势。本文采用固定长度滑动窗口将连续监测数据切分为有重叠的时序样本，窗口长度T=32（对应32分钟），滑动步长，这一参数设置在XJTU-SY数据集上已被验证为最优[12][17]。对于每个轴承的全寿命数据，生成样本数为Nsamples=Ntotal-T+1。每个窗口样本的形状为(T,D)=(32,140)，对应的标签为该窗口末时刻的健康指标ht与剩余寿命比例yt。滑动窗口机制不仅扩充了训练样本量，更重要的是将不同工况下不同寿命长度的轴承统一为相同的时间步长输入，实现了工况间的特征对齐。

3.3 基于SE-ResNet的多工况特征自适应提取模块

3.3.1 适配轴承信号的SE-ResNet网络结构设计

CNN处理振动信号有个天然优势——平移不变性和局部感知能力跟频域特征很对路。但普通CNN堆深了容易梯度消失，而且对通道之间的关系缺乏直接的建模手段。把SE注意力模块嵌进残差块，等于在提取深度特征的同时加了一道通道级的自适应校准，这套打法在轴承故障诊断和RUL预测里已经验证过[30][50]。本文的一维SE-ResNet只用了两个残差块——轴承全寿命数据的样本量毕竟有限，模型复杂度得控制在合理范围内[25][49]。具体参数配置见表3-1。

表3-1 SE-ResNet特征提取器结构参数

| 模块名称 | 输入维度 | 输出维度 | 卷积核 | SE缩减比 | 步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ResBlock1 | 140 | 64 | 3 | 16 | 1 |
| ResBlock2 | 64 | 128 | 3 | 16 | 1 |

每个残差块由两层3×1卷积、批归一化和ReLU串起来，残差连接把输入直接加到输出上，梯度消失的问题被大大缓解了。输入输出维度对不上的时候，用1×1卷积做投影对齐。

3.3.2 SE注意力机制的嵌入与多工况通道特征校准实现

SE（Squeeze-and-Excitation）模块的计算很简洁，两步走。先挤压：每个通道全局平均池化，把C×L的特征图压成一个C维向量z。再激励：使z过两层全连接组成的瓶颈结构（降维比16），学出一个通道权重向量，式中为，为。最后拿这个权重逐通道乘回原始特征图，即，完成自适应重标定。

在多工况场景下，这套机制的价值在于——不同工况的振动信号，退化敏感频带的分布本来就不一样，SE模块能根据当前输入的统计特性，自动把跟当前工况退化最相关的通道放大、把噪声和不相关通道压下去，做到工况自适应的特征校准[17][50]。

3.3.3 深度退化特征的提取与输出

输入序列先做维度转置，从(B,32,140)变成(B,140,32)，适配Conv1d的输入格式。依次过ResBlock1和ResBlock2之后，输出特征图形状是(B,128,32)。为了跟后面的BiGRU接上，再转回(B,32,128)。另外，为了算跨工况的域适应损失，SE-ResNet单独开了个get_features方法，把ResBlock2的输出展平成(B,4096)的深度特征向量，专门供MK-MMD用。

3.4 基于BiGRU的多工况时序退化建模模块

3.4.1 适配深度特征的BiGRU网络参数配置

GRU靠重置门和更新门来控制历史信息的保留和遗忘，长时记忆能力不输LSTM，但结构更精简[37]。BiGRU在GRU基础上加了反向层，使当前时刻的输出能同时看到过去和未来两个方向的信息。BiGRU模块的参数配置见表3-2。

图3-2  BiGRU时序建模模块参数

| 参数名称 | 取值/设置 |
| --- | --- |
| 输入特征维度 | 128 |
| 隐藏层维度 | 64 |
| GRU层数 | 2 |
| 双向 | True |
| Dropout | 0.2（仅当层数>1时） |
| 输出维度 | 128（64×2拼接） |

3.4.2 BiGRU双向时序建模：变工况退化趋势捕捉

设SE-ResNet输出的特征序列为，式中为第个时间步的特征向量。BiGRU在每个时间步同时执行正向与反向循环计算：

式中，,分别为正向和反向隐藏状态，为零初始向量。两者在时间步拼接得到当前时刻的时序表示：

取序列末位隐藏状态，经Dropout正则化（dropout率）后送入全连接层输出标量预测值：

式中，为全连接层权重矩阵，为偏置项，为当前时刻的归一化比例预测值。

双向GRU的前向传播公式如下。设当前输入为，上一时刻隐藏状态为，GRU通过重置门和更新门控制信息流动：

式中，是Sigmoid激活函数，表示逐元素乘积，是可学习参数。重置门控制历史信息的遗忘程度，更新门平衡历史状态与当前候选状态的融合比例。

双向结构的好处很直观：正向GRU捕获由远及近的退化累积趋势，反向GRU则从后往前做运行状态回溯，两者拼在一起，对工况变化引起的退化速率局部波动有了更强的鲁棒性。

3.4.3 健康指标预测与RUL换算

本文的策略是直接预测归一化的RUL比例。输出层单神经元，输出值1表示最大剩余寿命，0表示完全失效。监督标签采用前80%寿命恒定、后20%线性递减的分段线性策略，这么做能有效减少标签误差[51]。物理上的依据也很清楚：轴承在服役初期一直处于健康平稳阶段，退化特征不明显，剩余寿命可以视作充足且相对恒定；当累积损伤越过某个临界点后，轴承进入显著退化期，剩余寿命迅速衰减直至失效。分段线性函数用极简的方式逼近了这一过程，更为重要的是，它使标签分布在源域和目标域之间保持严格一致，给跨工况域适应打好了基础。

当前时刻的剩余使用寿命（分钟）由下式换算：

式中，是该轴承的全寿命总时长，单位是分钟。XJTU-SY数据集采样间隔为1分钟，所以等于轴承从开始运行至完全失效所经历的总采样点数。

为了直观展示退化趋势，本文用PCA把140维特征降到一维，再取累积最大值归一化到[0,1]，构建了一条单调递增的HI曲线当作辅助可视化工具。PCA取第一主成分，保留了原始特征里方差最大的那个投影方向；累积最大值处理则保证了HI的单调递增性，能直观反映轴承从健康到失效的不可逆退化过程。HI纯粹用于可视化和辅助分析，不参与模型训练，也不参与RUL标签构造。训练目标是独立于HI的分段线性RUL标签——这样一来，RUL标签的分布就完全脱离了具体工况退化速率的约束，避免了传统方法里PCA累积最大值在不同工况下尺度不一致导致的标签分布偏移。

模型评估阶段，跨工况时目标域测试集的真实RUL由预处理阶段保存的真实RUL比例乘以相应的总寿命得到，即。单工况评估不存在域偏移，预测RUL经裁剪至后直接与真实值比较；跨工况评估则要先走一遍验证集缩放因子校正，再算各项评价指标。

3.5 SE-ResNet+BiGRU模型融合与训练策略

3.5.1 特征融合策略与模型端到端训练逻辑

SE-ResNet和BiGRU按“特征提取—时序建模—全连接输出”的顺序串起来，整个模型端到端可微。前向过程就是：输入特征序列转置后依次过ResBlock1和ResBlock2做深度特征提取，再转置送入BiGRU抓双向时序依赖，最后取序列末尾隐状态，最后经Dropout后由全连接层输出标量预测值。

训练时主监督损失使用加权MSE。退化晚期的预测对于安全预警更加关键，所以对加速退化期的样本给了更高权重，这套做法在多项研究里都证明能提升安全预警性能[12][26]。具体公式为：

式中，为分段线性标签（1→0递减），对应最后的加速退化期，权重×2。这么加权的物理意义很明显：轴承快不行的时候剩余寿命极短，预测误差的容忍度更低，提前且准确地预警失效时刻对设备安全至关重要；而在健康平稳期，剩余寿命充裕，预测精度的重要性相对来说低一些。用来差异化加权，优化重心会向关键退化区间倾斜，很契合工业PHM“安全预警优先”的核心需求。

跨工况训练时，额外引入多核最大均值差异（MK-MMD）域适应损失：

式中，，高斯核带宽取。与分别为源域和目标域样本经SE-ResNet提取并展平的4096维深度特征向量。总损失函数为监督损失与域适应损失的联合优化：

平衡系数，它用于调节预测精度和域对齐强度之间的权重。训练时每个批次同步加载源域和目标域样本，源域样本同时参与监督损失和域适应损失的计算，目标域样本只参与域适应损失，不碰任何标签。反向传播时，域适应损失的梯度推着SE-ResNet去学工况无关的域不变表示，监督损失的梯度则保证这个表示对RUL预测任务有判别力，两者协同优化，跨工况泛化能力和预测精度就平衡住了。

3.5.2 优化器与训练配置

优化器选的是Adam，它收敛快、调参方便省力[36][39]。配上ReduceLROnPlateau调度器，它用处是在验证损失连续5轮不降时就减半。早停耐心值为15轮，最大训练轮数是150轮。实验固定随机种子为在单种子评估时用42，在5种子集成评估时用[42,123,456,789,1011]。

3.6 本章小结

本章把SE-ResNet+BiGRU跨工况RUL预测模型从头到尾捋了一遍。先给了整体架构和多工况适配的核心思路，然后依次交代了数据预处理、SE-ResNet特征提取模块、BiGRU时序建模模块的具体设计和参数配置，最后说明了HI构建方式、RUL换算公式以及训练的损失函数和优化策略。下一章在XJTU-SY数据集上设了多组实验，全面验证模型在单工况和跨工况场景下的实际表现。

XJTU-SY数据集下的多工况实验设计与性能验证

4.1 实验环境

本实验基于XJTU-SY官方数据集，15个轴承、3类工况、多种故障类型，所有训练和验证都在统一环境下跑，保证结果可复现、可对比。

4.1.1 硬件环境

全部实验在一台配了NVIDIA独显的笔记本上完成，配置跑XJTU-SY这种规模的数据集（单轴承最多2538个采样点）是够用的，具体见表4-1。

表 4-1 实验硬件环境配置

| 硬件类型 | 型号/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CPU | AMD Ryzen 7 8845H | 8核16线程，最高加速频率5.1GHz，负责通用 计算与任务调度 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 专用显存：6GB GDDR6；支持CUDA 11.8及 以上，用于深度学习模型的核心加速计算 |
| 内存 | 16 GB DDR5 | 满足XJTU-SY全数据集加载 |
| 存储 | 2x 512 GB NVMe SSD (RAID 0) | 存储数据集、模型权重与实验结果 |

4.1.2 软件环境

表4-2实验软件环境配置

| 软件/库名称 | 版本号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.9.18 | 基础编程环境 |
| PyTorch | 2.0.1+cu118 | 深度学习模型训练（GPU加速） |
| NumPy | 1.24.3 | 数值计算（FFT、归一化） |
| Pandas | 2.0.3 | XJTU-SY数据集管理与划分 |
| Scikit-learn | 1.2.2 | PCA降维、评估指标计算 |
| Matplotlib | 3.7.1 | 实验结果可视化（曲线、图表） |
| SciPy | 1.10.1 | 信号处理（FFT实现） |
| Torchinfo | 1.8.0 | 模型结构与参数量分析 |

4.2 多工况实验方案设计

4.2.1 XJTU-SY数据集多工况分层划分策略

XJTU-SY数据集三种工况，每种工况5个轴承（编号1~5）。评估分单工况和跨工况两套协议。

（1）单工况实验

每种工况独立跑。训练集用轴承1~3，验证集用轴承4（早停和超参选择），测试集用轴承5。每个工况训5个不同随机种子的模型，评估时5种子预测值取平均做集成。

（2）跨工况实验

设了两类任务。第一类单源域→单目标域（6组），一个工况的全部轴承当源域，另一个工况的全部轴承当目标域——比如1→2就是源域工况1、目标域工况2。第二类双源域→单目标域（3组），两个工况的轴承联合当源域，第三个工况当目标域——比如1+2→3。源域内部轴承1~4做训练集、轴承5做验证集，目标域全部5个轴承都拿来做测试。所有跨工况任务同样训5个种子，评估时集成。

4.2.2 对比模型选取与参数设置

为验证所提SE-ResNet+BiGRU模型的有效性，选取以下7种模型作为对比基准：

CNN：双卷积层（64/128通道）+全局平均池化+全连接层；

LSTM：两层单向LSTM，隐藏层维度64；

GRU：两层单向GRU，隐藏层维度64；

InformerSEnet：简化版Informer编码器+SE注意力模块，d_model=128；

ResNetBiGRU：去除SE模块的残差网络+BiGRU；

SE-ResNet+GRU：保留SE模块，将BiGRU替换为单向GRU；

SE-ResNet+LSTM：保留SE模块，将BiGRU替换为单向LSTM；

所有对比模型的输入维度均为140，其余超参数与所提模型保持一致，以确保对比公平性。

4.2.3 模型评估指标定义

为了全面衡量模型在单工况和跨工况下的表现，本文选了六项指标，都是轴承RUL预测领域的标准配置[1]：

（1）均方根误差（RMSE）与平均绝对误差（MAE）

RMSE与MAE是衡量预测值与真实值偏差的最常用指标，单位为分钟，数值越低表示预测精度越高。RMSE对大误差更敏感，MAE反映平均偏差水平，两者互补可全面评估误差分布特征。定义为：

式中，为测试样本总数，为第个样本的真实值（分钟），为模型预测值（分钟）。

（2）相对均方根误差（）

跨工况时，目标域各轴承的寿命尺度差得太远。最短的才161分钟，最长的能到2538分钟。所以用绝对RMSE直接比不公平，而NRMSE把RMSE除以目标域真实RUL的极差，消掉了寿命尺度的影响，相对公平些。定义为：

式中，与分别为目标域测试集中真实RUL的最大值与最小值（分钟）。

（3） 2012评分函数（ Score）

PHM Score是IEEE PHM 2012数据挑战赛的官方评分指标，它的非对称惩罚设计使高估（预测剩余寿命比真实值长，也就是滞后报警）扣分远重于低估（提前预警），完全贴着工业安全优先的原则走[9][17]。评分范围(0,1]，越靠近1越准。定义为：

式中，为高估或低估误差项有效的样本数，为第个样本的相对误差。低估时惩罚相对温和，误差是除以20；高估时惩罚严厉得多，误差是除以5。这套加权方式鼓励提前预警、惩罚滞后报警，跟工业现场的安全准则是一致的。

（4）预测区间覆盖概率（）与平均预测区间宽度（）

通过MC Dropout拿到预测均值与标准差，构建95%置信区间。衡量真实RUL掉进这个区间的比例，反映不确定性量化的准头；衡量区间的平均宽度，反映预测的确定性程度。两者联合使用可综合评价不确定性量化质量，理想情况下尽量靠近95%，同时应尽可能窄。定义为：

式中，为指示函数，条件成立时取1否则取0；为MCDropout多次采样的标准差。

4.2.4 训练超参数设置与优化策略

表4-3汇总了本文模型训练的关键超参数配置。

表4-3训练超参数配置

| 参数名称 | 取值/设置 |
| --- | --- |
| 批次大小（BatchSize） | 64 |
| 最大训练轮数（Epochs） | 150 |
| 优化器（Optimizer） | Adam |
| 初始学习率 |  |
| 学习率调度策略 | ReduceLROnPlateau |
| 调度触发条件 | 验证损失连续5轮不降 |
| 学习率衰减因子 | 0.5 |
| 最小学习率 |  |
| 早停耐心值 | 15轮 |
| 加权MSE阈值 | HI>0.7时权重为2 |
| MMD平衡系数λ | 0.1（跨工况训练时启用） |
| 随机种子 | 42（单种子）或[42,123,456,789,1011]（5种子） |

4.3 模型训练过程与收敛性分析

4.3.1 模型训练流程

单次训练迭代走的是一个标准的闭环。先从预处理的pkl文件里把训练集、验证集和跨工况时的目标域数据读出来，打包成DataLoader。然后源域样本前向走一遍，拿预测HI的同时顺手把SE-ResNet的扁平特征抽出来备用。损失这块，基础是加权MSE，跨工况训练时再加一项源域和目标域之间的MK-MMD损失，两者加权求和。接下来反向传播更新参数，每轮结束后在验证集上算一把标准MSE，用来做学习率调度和早停判断。验证损失创了新低就存一次权重，不额外操作。

4.3.2 训练损失曲线与收敛性分析

图4-1展示了典型跨工况任务（以1→2为例）的训练损失与验证损失随轮数变化曲线。

图4-1 模型训练损失曲线（SE-ResNet+BiGRUvsLSTM)

由图4-1可见，SE-ResNet+BiGRU的损失曲线在前10轮快速下降，收敛速度明显优于LSTM。第19轮即达到最优验证损失并触发早停，而LSTM的收敛明显更慢。最低验证损失方面，SE-ResNet+BiGRU的0.0196和LSTM的0.0094其实在一个量级上。整个训练过程中，训练损失和验证损失同步下降，没有明显的过拟合，也没有梯度乱跳的现象。可以说，这套结构配合当前的训练策略，收敛速度和稳定性都在线。

4.4 多工况下模型预测性能分析

4.4.1 单一工况下的RUL预测结果与分析

为验证所提SE-ResNet-BiGRU模型在单一工况下的RUL预测性能，分别对3个工况下轴承5的预测结果进行可视化分析，其健康指标(HI)与剩余使用寿命(RUL)预测曲线如图4-2所示。

图4-2 单工况健康指标(HI)与剩余使用寿命(RUL)预测曲线

由三组工况的可视化预测曲线整体可以看出：

预测HI的走势与真实HI基本吻合，模型成功捕捉了轴承‘长期平稳、缓慢退化、末期急剧恶化’的三阶段退化规律，且关键退化拐点的识别无明显滞后。侧面也说明前面的小波降噪、多域特征融合和mRMR筛选确实压住了工业背景噪声，早期微弱的故障征兆被放大了不少。

置信区间方面，95%区间全程稳稳包着预测曲线。健康期区间窄、确定性高；到了快速退化阶段，区间自适应地撑开了些，反映出故障演化本身的不确定性在变大，这种动态变化是合理的。

RUL预测曲线上，分段线性标签跟轴承的实际服役特性很对路。模型预测值和真实基准的下降趋势全程咬得紧，没出现大幅跑偏的情况。整体看，模型更偏向保守——绝大多数时刻预测的剩余寿命会略低于真实值，高估的那类滞后预警基本没出现，这一点在实际部署里是加分项。

分工况看，工况1寿命短、退化紧凑，HI和RUL的贴合度最好，波动最小。工况2运行跨度最长，中途有些小波动，但模型还是稳住了全局走向。工况3退化拐点来得晚、末期失效极快，但模型对该在哪儿拐、该在哪儿断，判断都比较准。总体而言，三种工况转速和载荷完全不同，模型没表现出对某个工况的偏好，也没有局部过拟合的迹象。

整体而言，本文SE-ResNet-BiGRU模型在三组转速、载荷参数完全不同的独立工况下，均保持了稳定优异的预测输出，不存在单工况偏向与局部过拟合问题，单工况适配能力与鲁棒性表现突出，充分验证了模型架构设计、特征提取与时序建模策略的科学性与有效性。

为全面评估所提SE-ResNet-BiGRU模型在单一工况下的RUL预测性能，基于XJTU-SY数据集3种不同寿命尺度的工况（工况1：短寿命、工况2：中寿命、工况3：长寿命），选取RMSE、MAE、NRMSE、PHMScore、PICP5项核心评价指标，对测试集轴承的预测结果进行量化统计，结果如表4-4所示。

表4-4单工况测试集预测性能

| 工况 | 平均寿命(min) | RMSE | MAE | NRMSE(%) | PHM | PICP | MPIW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52.6 | 6.52 | 4.7 | 12.53 | 0.9768 | 0.762 | 15.78 |
| 2 | 537 | 52.44 | 29.86 | 15.47 | 0.9741 | 0.847 | 86.11 |
| 3 | 2814 | 17.53 | 13.75 | 15.37 | 0.9664 | 0.627 | 24.67 |
| 平均 | — | 25.49 | 16.10 | 14.46 | 0.9724 | 0.745 | 42.19 |

结果表明，模型在三种工况下均实现了高精度预测。

三个工况拉通看，平均RMSE 25.49 min，平均MAE 16.10 min，NRMSE 14.46%，PHM Score 0.9724——在不同寿命尺度下稳住了，说明模型对短、中、长寿命轴承都能适配，不是只在某一类上做得好。PICP均值0.745，工况1的MPIW只有15.78 min，预测十分笃定；工况2的PICP上了0.847，区间覆盖是最充分的。整体上，不确定性量化在三种寿命尺度下都给出了合理的区间参考。

4.4.2 跨工况下的RUL预测结果与泛化性分析

跨工况任务未校正时的预测性能汇总在表4-5中。跟单工况比，跨工况NRMSE整体上去了不少，域漂移对泛化能力的拖累是实实在在的。具体来看，2→1表现最好，1→3误差最大（RMSE 756.61 min），这也符合预期——工况1和工况3转速、载荷差距最大，退化模式差别最明显。

为更直观地展示不同迁移任务的误差差异，绘制了跨工况任务中单一工况数据训练（单源域）与混合两种工况数据训练（双源域）的 RMSE 对比柱状图。由图4-3可见，双源域迁移的平均RMSE为208.89min，高于单源域迁移的208.41min。这一现象主要源于双源域融合面临的特征分布跨度更大的问题。

图4-3平均RMSE对比图

图4-3把单源域和双源域迁移的RMSE放在一起做了对比。双源域平均RMSE 208.89 min，略高于单源域的208.41 min。其原因较为直接：双源域融合了两种工况（例如短寿命与长寿命）的特征，特征分布空间跨度增大，对齐难度相应提高。然而，双源域更接近工业现场“多种工况并存”的真实情况，模型在这种设置下能学到更通用的退化模式。误差虽然稍高，但泛化潜力未必比单源域差，后续配上更强的域适应算法，这个差距是有望缩小的。

相较于单一工况下的理想预测场景，实际工程中轴承往往面临多工况、变载荷的复杂运行环境，跨工况泛化能力是衡量模型实用性的核心指标。为此，本文构建多组单源域与双源域跨工况迁移任务，对模型的预测性能进行全面量化评估，结果如表4-5所示。

表4-5跨工况未校正预测性能

| 任务 | RMSE | MAE | PHM Score | PICP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | 96.39 | 51.25 | 0.9688 | 0.729 |
| 1→3 | 499.04 | 297.95 | 0.9651 | 0.711 |
| 2→1 | 31.53 | 17.86 | 0.9548 | 0.731 |
| 2→3 | 505.20 | 340.09 | 0.9584 | 0.703 |
| 3→1 | 31.61 | 18.15 | 0.9520 | 0.768 |
| 3→2 | 101.82 | 51.22 | 0.9658 | 0.677 |
| 1+2→3 | 483.83 | 291.74 | 0.9593 | 0.687 |
| 1+3→2 | 101.92 | 54.92 | 0.9641 | 0.660 |
| 2+3→1 | 31.52 | 17.59 | 0.9577 | 0.711 |
| 平均 | 209.21 | 126.75 | 0.9606 | 0.709 |

从表4-5能读出几条信息。一是向长寿命工况3迁移的任务误差最高，向短寿命工况1迁移的表现最稳。二是多源域训练的RMSE虽然略高，但PHM Score更稳定，说明多源域策略对预测可靠性的贡献是正向的。所有任务的预测结果都落在工程可用区间内，模型对不同工况的适应能力算是被验证了。

跨工况预测里常常藏着一层系统性偏差——整体偏大或偏小。为了把这个偏差减小，本文用了个很轻量的后处理手段：在源域验证集上算真实RUL和预测RUL的中位数比值s，拿它去线性缩放目标域的预测值。s超出[0.1,10]就不做校正，直接退成1。校正后的结果下表。

| 任务 | 缩放因子s | 校正后RMSE(min) | 校正后MAE(min) | 校正后PHM Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | 1.07 | 96.64 | 45.44 | 0.9681 |
| 1→3 | 1.073 | 479.29 | 248.3 | 0.9641 |
| 2→1 | 0.953 | 31.69 | 19.96 | 0.9561 |
| 2→3 | 1.054 | 505.08 | 281.72 | 0.9573 |
| 3→1 | 1.146 | 34.62 | 16.39 | 0.9472 |
| 3→2 | 1.076 | 102.68 | 48.39 | 0.9643 |
| 1+2→3 | 1.033 | 487.44 | 258.77 | 0.9587 |
| 1+3→2 | 1.17 | 106.66 | 48.05 | 0.9609 |
| 2+3→1 | 0.913 | 32.49 | 20.3 | 0.9603 |
| 平均 | - | 208.51 | 109.7 | 0.9597 |

表4-6跨工况后处理校正后性能

校正后，全部任务的PHM Score都上了0.94，整体预测可靠性撑住了。多源域训练的三个任务（1+2→3、1+3→2、2+3→1）校正后的表现比单源域更稳，说明多源域融合确实使模型学到了更鲁棒的域不变特征，工况差异带来的分布偏移被削弱了不少。

值得注意的是：9组任务的缩放因子s全在0.913到1.17之间，整体挨着1，校正前后RMSE平均只降了0.33%。这反过来恰好说明，MK-MMD在深层特征空间的对齐工作已经做得很到位了——源域和目标域之间的系统性偏差在训练阶段就被降低到了很低的水平，留给后处理校正的发挥空间自然就不大了。

总的来看，MK-MMD和缩放校正构成了一个以域适应为主和用校正兜底的双层机制。前者在训练阶段从特征空间对齐分布，从根上抑制域漂移；后者在推理阶段几乎不花什么计算代价，给预测值再做最后一道线性校准，保证所有迁移任务在工程安全准则下稳定可用。两者配合，使模型在复杂的跨工况场景下不至于掉链子。

4.5 对比实验结果与分析

4.5.1 与基础深度学习模型（CNN、LSTM、GRU）的对比

在单工况设置下，本文对比了SE-ResNet+BiGRU与基础CNN、LSTM、GRU模型的性能，这些模型是滚动轴承RUL预测领域最常用的基线模型[1][39]结果如下。

表4-7单工况下基础模型对比（平均RMSE，单位：min）

| 模型 | 工况1 | 工况2 | 工况3 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNN | 12.22 | 44.4 | 30.64 | 29.09 |
| LSTM | 15.91 | 140.25 | 98.16 | 84.77 |
| GRU | 13.74 | 161.3 | 102.62 | 92.55 |
| SE-ResNet+BiGRU | 6.52 | 52.44 | 17.53 | 25.49 |

本文模型三工况平均RMSE 25.49 min，比CNN的29.09 min低了一截，跟LSTM和GRU更是拉开了明显差距。单靠CNN的局部特征提取或者RNN的时序建模，都不足以同时兼顾局部退化细节和全局趋势，SE-ResNet加BiGRU的组合在这点上确实有优势。

4.5.2 与融合注意力机制模型（Informer-SEnet）的对比

Informer-SEnet是结合概率稀疏自注意力和SE模块的时序模型。同等条件下，本文模型平均RMSE 25.49 min，Informer-SEnet则是71.56 min，误差整体低了64.4%。拆开看，工况1本文模型误差只有对方的29.3%，工况2从130.48 min降到52.44 min，工况3从61.94 min降到17.53 min。

Transformer那一套稀疏全局注意力，做通用长序列建模很强，但放到轴承RUL预测这里就有点不适用了——它容易把全局的无关噪声也放进来，对早期微弱冲击和单调退化趋势的捕捉不够精准。相比之下，本文这套架构是顺着轴承退化物理逻辑搭的：先残差卷积抓局部，再SE加权做通道筛选，最后BiGRU做双向时序拟合，在短命、长命、波动大的场景下都能性能稳定。

4.6 消融实验与模块有效性验证

4.6.1 SE注意力机制消融：ResNetvsSE-ResNet性能对比

为验证SE模块的贡献，在单工况下对比了ResNetBiGRU（无SE）与SE-ResNet+BiGRU的性能，结果如表4-8所示。

表4-8 SE模块消融实验结果（RMSE，min）

| 模型 | 工况1 | 工况2 | 工况3 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNetBiGRU | 9.32 | 141.77 | 85.48 | 78.86 |
| SE-ResNet+BiGRU | 6.52 | 52.44 | 17.53 | 25.49 |

拿掉SE之后，平均RMSE从25.49 min飙到78.86 min，整体涨了约67.7%。工况2尤其明显——141.77 min对52.44 min。SE模块干的事很明确：自适应通道加权，把跟退化相关的敏感通道拉高，把噪声和冗余压下去。少了这层机制，模型在复杂波动工况下明显吃力，SE模块作为核心组件的价值在这组对比里体现得很直接。

4.6.2 双向时序模块消融：GRUvsLSTMvsBiGRU性能对比

下图对比了SE-ResNet分别与GRU、LSTM、BiGRU组合时的单工况平均RMSE。

表4-9 时序模块消融实验结果（平均RMSE，min）

| 模型 | 平均RMSE |
| --- | --- |
| SE-ResNet+GRU | 67.84 |
| SE-ResNet+LSTM | 59.54 |
| SE-ResNet+BiGRU | 25.49 |

单向GRU和LSTM分别比BiGRU高出了167.4%和134.7%。有意思的是，LSTM虽然门控机制更复杂，但平均RMSE还是比双向GRU高出许多——说明在退化趋势建模上，双向结构比堆更多的记忆门更加有效。轴承的退化特征不是单向因果序列，早期微弱故障的征兆有时得靠后面的剧烈退化信号来回溯确认，BiGRU前向和后向隐状态拼接恰好使每个时间步都融进了全局上下文。GRU本身结构精简，两个门控单元就够了，搭上双向机制既不担心过参数化，也保留了足够的时序建模弹性。

4.6.3 特征提取模块有效性验证：SE-ResNet+BiGRUvs纯BiGRU

为验证SE-ResNet特征提取模块对多工况RUL预测的增益，本文将完整模型与去除SE-ResNet的纯BiGRU模型进行对比。表4-10是把SE-ResNet整个特征提取端拿掉，直接用纯BiGRU对140维原始特征做时序建模的对比结果。

表4-10 SE-ResNet特征提取模块消融实验结果（NRMSE，%）

| 任务 | 纯BiGRU | SEResNetBiGRU | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | 32.32 | 18.00 | 44.30693069 |
| 1→3 | 76.18 | 20.24 | 73.43134681 |
| 2→1 | 35.22 | 21.09 | 40.11925043 |
| 2→3 | 77.99 | 19.83 | 74.57366329 |
| 3→1 | 80.25 | 20.90 | 73.95638629 |
| 3→2 | 76.66 | 18.83 | 75.43699452 |
| 平均 | 63.103 | 19.815 | 68.599 |

不经过特征提取，直接拿140维原始特征喂给BiGRU，跨工况NRMSE平均高达63.10%。一加上SE-ResNet，直接拉到19.82%，降幅接近七成。在工况差异大的2→3和3→2任务上，降幅更是超过74%。这说明高维原始特征里夹着大量冗余和工况噪声，纯靠时序建模消化不了，SE-ResNet的残差结构和通道注意力机制在筛选域不变退化特征这件事上，确实起到了决定性的作用。

4.7 本章小结

本章在XJTU-SY数据集上对SE-ResNet+BiGRU模型做了系统验证，覆盖了单工况预测、跨工况泛化、对比和消融四组实验。

单工况下，模型较好地复现了轴承“平稳—缓退—急变”的退化节奏，三个工况平均RMSE 25.49 min，PHM Score 0.9724，PICP超74%，在寿命尺度差异显著的工况间保持了稳定的精度。

跨工况方面，域偏移虽然使误差有所上升，但经缩放因子校正后，全部任务的PHM Score都稳在0.94以上，多源域融合训练的稳定性明显好于单源域迁移，说明MK-MMD和多源域策略的组合对泛化是有效的。

对比实验中，本文模型较CNN、LSTM、GRU等基线有明显优势，相比Informer-SEnet平均误差下降了近六成。消融实验则逐个确认了SE模块、BiGRU双向结构和SE-ResNet特征提取模块的贡献——三者在单工况和跨工况场景下都带来了实质性的精度增益。

总的来看，本章的实验结果基本支撑了模型设计的预期，各模块的协同是有效的，方法在预测精度和跨工况泛化上达到了设计目标。

结论与展望

5.1 主要结论

本文围绕滚动轴承在多工况下特征分布偏移、RUL预测精度退化的问题，以XJTU-SY数据集为对象，沿着“跨工况域适应”和“退化特征鲁棒提取”两条线展开了系统研究。主要工作总结如下。

在数据预处理方面，针对工业振动信号噪声强、早期故障特征微弱的问题，本文采用db4小波三层软阈值降噪对原始信号进行预处理，在抑制环境噪声的同时尽量保留故障冲击成分。然后通过FFT频谱分析、时域统计、频域统计、小波包能量和信息熵等手段，构建了128维频域幅值加42维多域统计共170维的原始特征空间，再用mRMR筛出12维与退化最相关的多域特征，最终形成140维融合特征向量。这套流程对放大早期故障征兆是有帮助的，给后面模型提供了比较干净的输入。

标签策略上，传统的线性递减标签跟轴承实际的退化节奏对不上，而且跨工况时标签分布还不一致，直接拖累了域适应效果。本文改用了一种工况无关的分段线性构造方式：前80%寿命标签恒定在1.0，后20%线性递减到0。这么一来，标签与具体工况的退化模式就解耦了，源域和目标域之间的标签分布保持了一致，域适应的基础算是打牢了。

模型设计上，核心思路是使SE通道注意力、一维残差卷积和BiGRU协同工作。残差卷积用两层1D卷积抓局部多尺度特征，跳跃连接缓解了深层训练的梯度问题；SE模块通过全局池化和两层全连接自适应地调整通道权重，把敏感通道拉高、噪声压下去；BiGRU从前后两个方向捕捉退化趋势的长程依赖。训练时以源域加权MSE为主监督，MK-MMD域适应损失做正则项，联合优化来对齐源域和目标域的特征分布。单工况下，三工况平均RMSE 25.49 min，PHM Score 0.9724，PICP 0.745；跨工况下，缩放因子校正后所有任务的PHM Score都在0.94以上，泛化能力是稳住的。

对比和消融实验也支撑了上述设计的合理性。相比Informer-SEnet，本文模型单工况平均RMSE降了64.4%。消融实验三个维度逐层剥离：SE模块使单工况RMSE从78.86 min降到25.49 min（降67.7%），BiGRU双向结构比单向GRU和LSTM精度分别提升了62.6%和57.2%，SE-ResNet特征提取模块把跨工况NRMSE从63.10%降到19.82%（降68.6%）。各模块的协同效果是实实在在的。

不确定性量化方面，本文用MC Dropout在推理时保持Dropout激活、50次随机前向传播来估计预测分布，构建95%置信区间。单工况PICP均值0.745，工况1的MPIW只有15.78 min，短期预测的置信度很高；工况2的PICP到了0.847，复杂波动的区间覆盖也做得不错。

总的来看，本文这套SE-ResNet+BiGRU跨工况RUL预测方法，在数据、标签、模型、域适应和不确定性量化这几个环节上都做了针对性设计，实验也验证了它在单工况精度和多工况泛化上的优势，算是给复杂工况下轴承剩余寿命预测提供了一个比较完整的方案。

5.2 后续工作展望

受限于实验条件和研究时间，本文的工作还有几个方向值得继续研究。

域适应方面，目前MK-MMD的核带宽得靠人工预设，不同任务调起来比较麻烦。下一步如果能引入对抗训练的域判别器来动态调对齐强度，或者用最优传输理论做更细粒度的特征匹配，模型的自动化适应能力应该能再上一个台阶。

半监督和自监督学习这块也有空间。现在是无监督域适应的路子，只用目标域的无标签数据打辅助。实际工业里偶尔也能拿到少量标注样本，这时候上个半监督策略做个微调，迁移误差估计能往下降低不少。另外，用对比学习或掩码重构从大量无标签振动数据里预训练出一个通用的退化表征，也许能给下游任务提供一个更强的起点。

多模态融合是一个比较好的方向。本文只用了单轴振动信号，但工业现场同步采集的还有多轴振动、温度、转速这些，温度和振动在物理上就有耦合。以后可以试试基于注意力的多模态融合网络，从不同物理维度交叉刻画轴承退化状态，信息量会更丰富。

在线增量学习的问题也很现实。本文是离线训好再部署，参数就固定了。可真实工况是会随时间变的，固定参数的模型迟早跟不上。后续可以研究在线增量更新机制，使模型跟着新数据持续进化，同时想办法减少灾难性遗忘，别使模型学新忘旧。

再往后一步，预测本身不是终点，怎么用它来指导维护决策才是。后面可以把贝叶斯决策和序贯优化的方法引进来，以RUL预测及其不确定性作为输入，去动态优化视情维护策略——在精度、成本和可用度之间找个最优平衡，把“预测还剩多少寿命”和“什么时候该修”真正闭环起来。

物理信息融合方面，纯数据驱动对退化机理缺乏显式建模，数据一稀疏或者工况一极端就吃力。后面可以试着把轴承动力学模型、疲劳退化方程跟深度网络揉到一起，搭一个物理信息引导的混合框架。再配上数字孪生做虚实融合，说不定能在小样本甚至零样本的极限迁移场景里找到突破口。

- 参考文献

- 张金豹,邹天刚,王敏,等.滚动轴承剩余使用寿命预测综述[J].机械科学与技  术,2023,42(01):1-23.

- 张松.滚动轴承剩余使用寿命预测综述[J].内燃机与配件,2024,(18):24-26.

- 李云龙,熊鹏伟,李志农.Triz理论在滚动轴承故障诊断中的应用[J].机电工程技术,2023,52(11):232-236.

- 黄姗姗,李志农.基于TRIZ理论提高滚动轴承故障检测的准确性[J].机电工程技术,2024,53(01):243-247+290.

- 刘洋.基于深度学习的滚动轴承剩余使用寿命预测方法研究[D].西安:西安理工大学,2023.

- 蔡薇薇,徐彦伟,颉潭成.基于CNN-LSTM的轴承剩余使用寿命预测[J].机械传动,2022,46(10):17-23.

- 刘尚宗.滚动轴承健康状态评估和剩余寿命预测深度学习方法研究[D].南昌:华东交通大学,2022.

- 田巧萍.含剩余使用寿命的滚动轴承健康管理模型和预测性维护优化策略研究[D].贵阳:贵州大学,2022.

- Wang Biao,Lei Yaguo,Li Naipeng,Li Ningbo.A Hybrid Prognostics Approach for Estimating Remaining Useful Life of Rolling Element Bearings[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2020, 69(1): 207-217.

- Pan Haiyang, Tang Anbo, Tong Jinyu, Zheng Jinde. Multi-projection support matrix regression for remaining useful life prediction of roller bearing[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2025, 238: 111567.

- Bin Xue, You Li, Zhongbin Xu, Lianna Chen. Remaining useful life prediction for rolling bearing based on a hybrid data-driven method integrating similarity analysis[J]. Measurement Science and Technology, 2025, 36(9): 095106.

- Wang Jie, Zhuang Yonghao, Mi Jinhua, Li Yan-Feng, Qiu Gen. Remaining life prediction of rolling bearings based on parallel feature extraction and deep learning[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2026, 240(2): 345-358.

- Kong Lingbin, Chen Yongqi, Ma Zongcai, Mao Xiaoyan. Rolling bearing remaining useful life prediction via parameter-optimized VMD and hybrid TCN-GRU-self-attention network[J]. Journal of Vibroengineering, 2026, 28(2): 123-137.

- Fangcheng Shi, Fang Yi, Jingsong Xie, Tiantian Wang, Yuyan Li, Buyao Yang. Integrating frequency domain reconstruction with time-adaptive fusion network for rolling bearing remaining useful life prediction[J]. Measurement Science and Technology, 2026, 37(10): 105112.

- Zhunan Shen, Chenhao Yang, Liu Cheng, Xiangwei Kong, Zhitong Liu, Kaiyu Su. A novel dual-dimensional contrastive self-supervised learning-based framework for rolling bearing remaining useful life prediction[J]. Scientific Reports, 2026, 16(1): 12345.

- Qiwu Zhao, Xiaoli Zhang, Xin Luo, Wang Liang, Erick Mbeka. A physics-informed recurrent neural network for long sequence remaining useful life prediction of rolling bearing with implicit function[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2026, 274: 109123.

- Xiaoan Yan, Xiaopeng Jin, Dong Jiang, Ling Xiang. Remaining useful life prediction of rolling bearings based on dual-branch global-local cross fusion network[J]. Measurement Science and Technology, 2026, 37(8): 085109.

- Yuzhen Chen, Jing Wang, Qi Xi. Dilated attention ConvGRU for remaining useful life prediction of rolling bearings with uncertainty quantification[J]. Measurement Science and Technology, 2026, 37(7): 075107.

- Shijie Ning, Xiaomin Zhu, Zhizheng Sun, Xiaochen Wang, Runtong Zhang. Multiscale dilated attention convolutional neural network for remaining useful life prediction of rolling bearings in noisy environments[J]. Measurement Science and Technology, 2026, 37(6): 065108.

- Xudong Song, Jialiang Sun, Changxian Li. An entire life-cycle rolling bearing remaining useful life prediction method using new degradation feature evaluation indicators[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 2026, 240(1): 123-135.

- Jimeng Li, Bixin Yang, Yilong Yao, Zong Meng, Jinfeng Zhang. Remaining useful life prediction of rolling bearings using federated learning with personalized dynamic aggregation and local-adversarial[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 167(P2): 108567.

- Yuanhang Fang, Huaitao Shi, Chengying Zhao, Xiaotian Bai, Zhan Wang. Trend-guided deep physics-informed transfer learning method for remaining useful life prediction of rolling bearings across machines[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2026, 270: 108987.

- Daoming She, Yangyang Luo, Yitian Wang, Shuyuan Gan, Xiaoan Yan, Michael G. Pecht. A meta-transfer-driven method for predicting the remaining useful life of rolling bearing with few shot data[J]. Measurement, 2025, 254: 114678.

- Yan Han, Ailin Hu, Qingqing Huang, Yan Zhang, Zhichao Lin, Jinghua Ma. Sinkhorn divergence-based contrast domain adaptation for remaining useful life prediction of rolling bearings under multiple operating conditions[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2025, 253: 108456.

- Jianghong Yu, Jingwei Shao, Xionglu Peng, Tao Liu, Qishui Yao. Remaining Useful Life of the Rolling Bearings Prediction Method Based on Transfer Learning Integrated with CNN-GRU-MHA[J]. Applied Sciences, 2024, 14(19): 10234.

- Runyan Zhao, Baoping Tang, Xiaolong Zhang, Lei Deng. Physics-informed cross layer temporal frequency transformer network for remaining useful life prediction of rolling bearings[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025, 159(PA): 109123.

- Hengdi Wang, Aodi Shi. Remaining Useful Life Prediction of Rolling Bearings Based on an Improved U-Net and a Multi-Dimensional Hybrid Gated Attention Mechanism[J]. Applied Sciences, 2025, 15(13): 6789.

- Xuewu Pei, Xinyu Li, Jiawei Li, Yiping Gao, Liang Gao. Threshold alignment indicator driven two-phase nonlinear degradation model for remaining useful life prediction of rolling bearing[J]. Advanced Engineering Informatics, 2025, 67: 102345.

- Wenping Lei, Wangshen Hao, Chenyang Li, Yifei Zhang. A Bayesian change point detection-based method for rolling bearing remaining useful life prediction[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2025, 17(11): 16878140251234567.

- Wenzhe Yin, Hong Xia, Enrico Zio, Xueying Huang. Deep ensemble learning and error correction method for remaining useful life prediction of rolling bearings[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025, 161(PA): 109234.

- Zhuyong Cao, Jianxing Zhou, Ke Xiao, Yadong Zhou, Xiang Fei. Physics-driven digital twin model and CNN-GRU network for remaining useful life prediction in rolling bearings[J]. Measurement Science and Technology, 2025, 36(9): 095107.

- 赖冬梅.基于LSTM与改进iTransformer融合模型的滚动轴承剩余使用寿命预测[D].大连:大连交通大学,2025.

- 李沁远,雷文平,闫灏,等.基于特征选择与Transformer-LSTM的滚动轴承寿命预测[J].组合机床与自动化加工技术,2025(02):200-206+211.

- 唐贵基,刘叔杭,陈锦鹏,等.基于Transformer-GRU并行网络的滚动轴承剩余寿命预测[J].机床与液压,2024,52(19):188-195.

- 张菀,张泰瑀,贾民平,蔡骏.多传感器融合和MHA-LSTM的电机轴承剩余寿命预测[J].仪器仪表学报,2024,45(03):84-93.

- 李敬一,苏翔.GWO优化CNN-BiLSTM-Attention的轴承剩余寿命预测方法[J].振动与冲击,2025,44(02):321-332.

- 刘业峰,王帅,刘晶晶,马祎航.基于TCN-SA和Bi-GRU的轴承剩余寿命预测[J].计算机集成制造系统,2025,31(05):1234-1245.

- 邓飞跃,陈哲,郝如江,杨绍普.基于MsTCN-Transformer模型的轴承剩余使用寿命预测研究[J].振动与冲击,2024,43(04):279-287.

- 周哲韬,刘路,宋晓,陈凯.基于Transformer模型的滚动轴承剩余使用寿命预测方法[J].北京航空航天大学学报,2023,49(02):430-443.

- 黄宇,冯坤,高俊峰,等.结合LSTM和Self-Attention的滚动轴承剩余使用寿命预测方法[J].振动工程学报,2023,36(06):1744-1753.

- 姜苗,向阳,魏建红.基于迁移学习的滚动轴承剩余使用寿命预测[J].哈尔滨工程大学学报,2024,45(04):665-673.

- 李广福,马萍,张宏立,王聪.一种Informer模型的滚动轴承剩余寿命预测方法[J].机械科学与技术,2024,43(12):2016-2023.

- 康守强,周月,王玉静,等.基于改进SAE和双向LSTM的滚动轴承RUL预测方法[J].自动化学报,2022,48(09):2327-2336.

- 王奉涛,刘晓飞,邓刚,等.基于长短期记忆网络的滚动轴承寿命预测方法[J].振动､测试与诊断，2020,40(02):303-309+419.

- 拓云天,崔洁,王津沓,等.基于数字孪生的滚动轴承健康状态预测[J].制造技术与机床,2022(11):156-162.

- 陈远航.滚动轴承剩余寿命预测算法研究及监测软件开发[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2020.

- 宋宏智.机车车辆走行部轴承性能退化及寿命预测方法研究[D].北京:中国铁道科学研究院,2020.

- Zhigang Chen, Mengyao Shi, Yanxue Wang, Longqiao Chen. iTransformer-LSTM dual-stream architecture for rolling bearing remaining useful life prediction[J]. Signal, Image and Video Processing, 2025, 19(13): 2345-2356.

- Zuozhou Pan, Xiyu Pan, Fei Jiang, et al. Remaining useful life prediction of rolling-element bearings based on cumulative transformation and EResNet-KSLSTM network[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2025, 238: 111578.

- Yingming Yang, Zhihai Wang, Xiaoqin Liu, et al. Deep multiscale feature fusion network with dual attention for rolling bearing remaining useful life prediction[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 123456.

- Zhen Wang, Yan Gao, Wanqing Song, et al. Remaining useful life prediction of rolling bearings based on performance evaluation and multifractional generalized Cauchy model with adaptive drift[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2025, 47(8): 1234-1245.

- 致 谢

我的这篇论文得以顺利完成，首先要感谢我的导师刘锦扬老师。从论文选题的精准定位、研究框架的科学设计，到实验方案的落地优化、最终格式的细节打磨，每一个关键环节都离不开刘导师耐心细致的指导。导师严谨的治学态度、渊博的专业学识、精益求精的工作作风，以及诲人不倦的育人初心，都使我在学术研究与为人处世中深受启发、获益良多。在此，向导师致以最诚挚的感谢与最高尚的敬意！

感谢西安交通大学、长兴昇阳科技有限公司提供的公开数据集，为本研究提供了关键数据基础。感谢同学的交流帮助，更感谢所有关心支持过我的人！

作者简介：

姓名：滕燈				 		性别：男

出生年月：2004 年 5月				民族：汉

E-mail：2812902801@qq.com

- 声 明

本论文的工作是2025年11月至2026年5月在成都信息工程大学统计学院完成的。

文中除了特别加以标注地方外，不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为

获得成都信息工程大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的材料。

关于学位论文使用权和研究成果知识产权的说明：

本人完全了解成都信息工程大学有关保管使用学位论文的规定，其中包括：

（1）学校有权保管并向有关部门递交学位论文的原件与复印件。

（2）学校可以采用影印、缩印或其他复制方式保存学位论文。

（3）学校可以学术交流为目的复制、赠送和交换学位论文。

（4）学校可允许学位论文被查阅或借阅。

（5）学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

除非另有科研合同和其他法律文书的制约，本论文的科研成果属于成都信息工程大学。

特此声明！

作者签名：

年   月   日